法国“美优乐”制冷压缩机的特点

法国“美优乐”制冷压缩机采用高品质组件，精密组合及特殊设计，确保在高低温度变化异常及高低压缩比对比之情况下可以产生高效能。

它具有以下特点：

1.电机线圈保护装置：电机设有保护钢板，高速气态冷媒必须经钢板扩散而缓慢流经电机定子。

2. 无液态撞击顾虑：密闭式曲轴箱及吸气端高位设计，电机与压缩机为一整体组合设计，使压缩机壳如同气液分离器，确保压缩机免受液态回流损

3. 低噪音运行：压缩机用特强弹簧安装于特厚之机壳内，确保减低震动。

4. 百分百回流气冷却：由于电机经100%回流气冷却，故温度比同类压缩机低20℃，确保其寿命特长。

5. 无需外部冷却：因电机及压缩机受100%回流气冷却，故可在高温环境下操作而不需外部冷却。

6. 高性能保护装置：电流过载及温度升高效能保护装置，确保温度不高于105℃～110℃，比同类压缩机温度约低20℃，确保压缩机免受伤坏。

7. -40℃时超高压缩比13：1：专利性阀片组，加大型轴承，最小余隙容积等优良设计，使本压缩机在高压缩比下，做高效率工作。

8. 高质量电机：电机采用F级绝缘体，优良设计使其能在低电流、低电压情况下亦能顺利启动。

9. 高效节电，特大排气量。

MT及MGM系列：设计独特可采用R12、22、502三种冷媒。操作是可使蒸发温度降至-250c，用途广泛，可适用于空调、热泵、干燥机、冷水机及冷库制冷等，电机功率1.8HP~30HP。

LT及MGL系列：是特别设计于采用R502冷媒机组系列，采用双风扇散热，热交换效率高，可使蒸发温度降至-400c，特别适用于急冻及低温制冷，电机功率由2HP~10HP。